KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK INFORMATIKA

Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor 45363 Telp./Fax. 022 7794696

http://informatika.unpad.ac.id, e-mail : informatika@unpad.ac.id

UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP 2021/2022

Mata kuliah 	: Organisasi dan Arsitektur Komputer

Dosen		: Drs. Ino Suryana, M.Kom.

Kelas/Semester: A / 2

Waktu		: 2 jam (dikumpul pk. 10:00 – 11:00)

Sifat		: Ujian OnLine

Kerjakan semua soal berikut dalam dokumen WORD (MAX 5 MB), jika lebih 5MB boleh PDF.

- [Mengukur CPMK2-2], Komputer dengan prosesor 48-bit memiliki format instruksi pengalamatan langsung sebagai berikut [nilai = 20]

| 0 11 | 12 47 | bit |
| --- | --- | --- |
| Opcode | Address |  |

Opcode: 	001 = Load AC from memory

002 = Store AC to memory

003 = Load AC from I/O

005 = Add to AC from memory

006 = Sub to AC from memory

008 = Store AC to I/O address number

- Bila opcode 000 sampai 2B9 (heksadesimal) sudah digunakan, berapa macam opcode yang sudah digunakan, dan berapa sisa opcode yang masih bisa ditambahkan?

(2B9)16 = 697

Jadi telah digunakan 698 opcode (0 - 697).

Opcode yang dapat ditampung adalah 212, yaitu 4096. Jadi sisa opcode yang dapat digunakan adalah 4096 - 698 adalah 3398

- Berapa bit panjang register PC, panjang register AC (akumulator), dan panjang word? Berapa pula kapasitas memori yang bisa dialamati secara langsung (dalam Byte)?

PC = 36

AC = 48

Word = 48

Kapasitas memori = 2^36 x 6 byte

= 68.719.476.736 x 6

= 412.316.861.416 byte

= 400 gigabyte

- [Mengukur CPMK1-2]. Gunakan format instruksi pada soal nomor 1. Gambarkan jalanya eksekusi program dari snap shoot : [nilai = 35]

| Almt | Isi |  | CPU | Register |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000104 | 001000950 |  | 000105 | PC |  |  |  |
| 000105 | 006000951 |  | 152 |  | AC |  |  |
| 000106 | 002000953 |  | 001000950 |  | IR |  |  |
| 000107 | 008000007 |  | 000950 | MAR |  |  |  |
| … |  |  | 152 |  | MBR |  |  |
| 000950 | 152 |  | I/O dev | No |  |  |  |
| 000951 | 46 |  | 75 | 5 |  |  |  |
| 000952 | 12 |  | 60 | 6 |  |  |  |
| 000953 | 167 |  | 25 | 7 |  |  |  |
| MEMORI |  |  | 10 | 8 |  |  |  |

Bila dalam SATU gambar terdapat lebih dari satu alur (tanda panah) berikan nomor urutan alur tanda panah tsb. TULIS JAWABAN PADA KERTAS, difoto/scan dan GABUNG ke file JAWABAN!

- [Mengukur CPMK1-1]. Dua buah komputer memiliki panjang address dan panjang memori berbeda sebagai berikut: [nilai = 20]

| Komputer-1: address=16 bit, MEM=32 bit |  |  | Komputer-2: address=16 bit, MEM=16 bit |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Address (bit) | MEMORI (bit) |  | Address (bit) | MEMORI (bit) |
| 0 1 2 ….. 15 | 0 1 2 ….. 31 |  | 0 1 2 ….. 15 | 0 1 2 … 15 |
| Address awal |  |  | Address awal |  |
| Address akhir |  |  | Address akhir |  |

- Berapa banyak lokasi memori yang bisa dialamati secara langsung oleh komputer-1 (saja)!

Lokasi memory = 216 = 65536 lokasi

- Hitung besar kapasitas memori komputer-1, dan komputer-2!

  - Komputer-1:

328 = 4 byte

216 = 65536

Kapasitas memory = 65536 x 4 byte = 256 KB.

  - Komputer-2:

168 = 2 byte

216 = 65536

Kapasitas memory = 65536 x 2 byte = 128 KB.

- Pada kedua komputer telah terpasang memori (RAM) 128 Kbyte.  Masih upgradable kedua komputer tsb? Berapa masing-masing besar memori (KB) yang bisa ditambahkan, bila upgradable?

Komputer 1 masih bisa di upgrade memory sebesar (256 KB – 128 KB) yaitu 128 KB.

Kompter 2 sudah tidak bisa di upgrade lagi karena sudah maksimal.

- [Mengukur CPMK-2.1]. Komputer A dan B, masing-masing clock ratenya 2,5 GHz menjalankan program Benchmark, dihasilkan data : [nilai = 25]

| Kelompok Instruksi | Jml Instruksi ( 106) | Jumlah CPIi | Kelompok Instruksi | Jml Instruksi ( 106) | Jumlah CPIi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komputer A |  |  | Komputer B |  |  |
| ALU | 12 | 1 | ALU | 11 | 1 |
| Load & Store | 8 | 2 | Load & Store | 10 | 2 |
| Branch | 6 | 3 | Branch | 6 | 4 |
| Lainya | 4 | 3 | Lainya | 3 | 2 |

Hitung CPI, waktu CPU, dan MIPS! Komputer mana yang lebih baik utuk uji program tsb, dan apa alasanya?

- Komputer A:

CPI=12x1+8x2+6x3+4x3 x 10612+8+6+4x 106=1,93

Waktu CPU=30 x 106 x 1,93 x12500 x 106=0,0232

MIPS=2500 x 1061,93 x 106=1295,33

- Komputer B:

CPI=11x1+10x2+6x4+3x2 x 10611+10+6+3x 106=2,03

Waktu CPU=30 x 106 x 2,03 x12500 x 106=0,012

MIPS=2500 x 1062,03 x 106=1231,52

..:: == Selamat Bekerja, Semoga Berhasil ==::..